Ebabil MuJoCo

Kamera Tabanlı Pekiştirmeli Öğrenme Sistemi

Observation Space, Action Space, Ödül Fonksiyonu ve YOLO Çıktısının Kullanımı

Durum: 30 Eylül 2026 (ADR-023, ADR-024, ADR-025, ADR-017 Revizyon 1)

@author Yakup Tekeli

1. Özet

Bu belge, Ebabil projesinin GPS/GNSS olmayan ortamda, tek bir ileri bakan kamerayla engellerden kaçınıp 2 x 2 metrelik hedefin üstünde hover yapmasını sağlayan pekiştirmeli öğrenme (RL) sistemini anlatır. Sistem iki öğrenilmiş modelden ve iki klasik kontrol katmanından oluşur:

- Model 1, YOLO11n nesne dedektörü: kamera görüntüsünden engel ve hedef kutularını (bounding box) çıkarır.

- Model 2, PPO politikası: kutuları, uçuş kontrolcüsü durumunu ve hedefin yaklaşık konumunu alır, hız komutu üretir.

- Klasik katman 1, hareket kısıtları: kamera konisi kısıtı ve menzil tabanlı hız sınırlayıcı politikanın komutunu güvenli aralığa çeker.

- Klasik katman 2, terminal hover yardımcısı: hedefe 2.5 m içinde yaklaşınca kontrolü devralır ve hedef kutusundan hesapladığı merkeze yerleşir.

Politika hiçbir zaman engel koordinatlarını, hedefin gerçek konumunu, derinlik veya segmentation bilgisini görmez. Hedefin yalnız 2 metreye kadar sapabilen yaklaşık konumu (goal position) verilir. Bu belge yazıldığında üç seed'in görülmemiş ışık ortamındaki ortalaması: hover başarısı %84.2, hedefe varış %84.2, çarpışma %13.3.

# 2. Genel Mimari ve Veri Akışı

Her politika adımında (20 Hz) veri akışı şöyledir:

Kamera RGB 320x240, 30 Hz  ->  YOLO11n dedektör  ->  kutu listesi (sınıf, güven, x, y, w, h)

kutu listesi  ->  kutu yuvası kodlayıcı (9 yuva x 8 alan = 72 sayı)  ->  observation'ın 'detections' kanalı

observation (88 sayı)  ->  PPO politikası (MLP 256x256)  ->  action (4 sayı, [-1, 1])

action  ->  kamera konisi kısıtı + hız sınırlayıcı  ->  (terminal fazda yardımcı komutu)  ->  hız komutu

hız komutu  ->  klasik kademeli kontrolcü (konum -> attitude -> body-rate -> mixer)  ->  rotor itkileri

Kademeli kontrolcü (ADR-011) RL'in altındadır: politika yüksek seviyeli hız ve yaw-rate komutu verir; attitude ve motor kontrolü klasik döngülerle yapılır. Bu, gerçek araçtaki Pixhawk uçuş kontrolcüsü ile aynı iş bölümüdür.

## 2.1 Simülasyon ortamı ve görev

| Öğe | Değer |
| --- | --- |
| Fizik motoru | MuJoCo 3.13, 500 Hz, RK4; kamera 30 Hz; politika 20 Hz (sample-and-hold) |
| Çalışma alanı | 20 x 20 x 3 m; zemin düz, engeller tavana kadar (3 m) kutu, silindir ve kapsül |
| Sahne (D1a) | 5 engel, rastgele başlangıç ve hedef; rota 16-21 m |
| Hedef | 2 x 2 m yeşil yer işareti; hover irtifası 1.11 m |
| Goal position belirsizliği | Politikaya verilen hedef konumu gerçek hedeften 2 m'ye kadar sapar (ADR-019) |
| Hover başarısı | Merkeze <= 0.65 m, irtifa 1.11 +/- 0.20 m, hız <= 0.25 m/s, eğim <= 10 derece, açısal hız <= 0.35 rad/s, kesintisiz 3 s |
| Görsel randomization | Reset'te sahne rengi ve ışığı; her karede pozlama, gamma, gürültü, vinyet, bulanıklık |

# 3. Observation Space (vision-v4)

Observation, dört kanaldan oluşan bir sözlüktür (Gymnasium Dict space). Bütün değerler sınırlı aralıklara ölçeklenmiştir; politika bunları tek bir vektöre birleştirip MLP'ye verir (Stable-Baselines3 MultiInputPolicy). Toplam 88 sayı.

| Kanal | Boyut | Aralık | İçerik |
| --- | --- | --- | --- |
| detections | 72 | [0, 1] | Dedektör kutu yuvaları: 8 engel yuvası + 1 hedef yuvası, her biri 8 alan |
| fc_state | 10 | [-1, 1] | Uçuş kontrolcüsü durumu: hız, açısal hız, yerçekimi yönü, irtifa |
| goal position | 4 | [-1, 1] | İnanılan (yaklaşık) hedefe yön ve mesafe |
| timing | 2 | [0, 1] | Kalan episode bütçesi ve kamera karesinin yaşı |

## 3.1 fc_state (10 sayı)

Gerçek araçta uçuş kontrolcüsünün (Pixhawk) sağladığı büyüklüklerdir; simülasyonda ideal durumdan üretilir.

| İndeks | İçerik | Ölçek |
| --- | --- | --- |
| 0-2 | Gövde çerçevesinde doğrusal hız (ileri, sol, yukarı) | yatay bileşenler / 1.5 m/s, dikey / 1.0 m/s |
| 3-5 | Gövde çerçevesinde açısal hız | / kontrolcünün azami body-rate değeri |
| 6-8 | Gövde çerçevesinde yerçekimi yönü (birim vektör) | attitude'un rotasyon temsilinden; roll ve pitch bilgisi taşır |
| 9 | İrtifa | çalışma alanı yüksekliğine göre [0, 1] oranı, 2x-1 ile [-1, 1] |

## 3.2 goal position (4 sayı)

ADR-019: politika hedefin gerçek konumunu bilmez. Reset'te hedefin gerçek konumuna 2 m'ye kadar rastgele hata eklenerek 'inanılan hedef' üretilir; goal position bu inanılan noktadan türetilir.

| İndeks | İçerik |
| --- | --- |
| 0-2 | Gövde çerçevesinde inanılan hedefe birim yön vektörü |
| 3 | Mesafe: 2 x log(1 + d) / log(1 + 30) - 1; uzak mesafeler sıkıştırılır |

## 3.3 timing (2 sayı)

- Kalan bütçe oranı: episode'un dinamik adım sınırından (rota uzunluğuna göre 20-60 s) kalan pay.

- Kare yaşı oranı: son kamera karesinin yaşı / 0.10 s; bayat kare (stale) abort'una yaklaşmayı gösterir.

## 3.4 detections (72 sayı): YOLO kutularının yuva vektörü

Dedektörün ürettiği kutular sabit uzunluklu bir vektöre çevrilir. 8 engel yuvası ve 1 hedef yuvası vardır; her yuva şu 8 alanı taşır:

| Alan | Anlamı | Aralık |
| --- | --- | --- |
| present | Yuvada kutu var mı (1) yok mu (0) | {0, 1} |
| cx, cy | Kutu merkezi, görüntü genişliği ve yüksekliğine normalize | [0, 1] |
| w, h | Kutu genişliği ve yüksekliği, normalize | [0, 1] |
| conf | Dedektörün güveni | [0, 1] |
| range_norm | Kutunun alt kenarından zemin düzlemi geometrisiyle tahmin edilen yer menzili / 12 m | [0, 1] |
| range_valid | Menzil tahmini geçerli mi (1) değil mi (0) | {0, 1} |

Kurallar:

- Engel yuvalarına yalnız güveni >= 0.25 olan engel kutuları girer; hedef yuvasına güveni >= 0.50 ve alanı >= 16 piksel olan en güvenli hedef kutusu girer.

- Engel yuvaları sıralıdır: geçerli menzili olanlar artan menzille (en yakın önce), ardından menzili geçersizler azalan alanla. Fazla kutular düşer.

- Boş yuvanın bütün alanları 0, yalnız range_norm = 1.0 ('uzak') olur; böylece boş yuva yakın engel gibi okunmaz.

- Kare yığını yoktur (k = 1); hareket bilgisi fc_state hızlarından gelir.

### Menzil tahmini nasıl yapılır

Tek kamerada derinlik yoktur. Engeller zemine bastığı için kutunun alt kenarı engelin tabanıdır. Alt kenarın merkez sütunundan geçen ışın gövde çerçevesinde kurulur (kamera 40 derece aşağı bakar, odak uzaklığı 208.5 piksel), fc_state'teki yerçekimi yönüyle düzey çerçeveye taşınır ve irtifa ile zemin düzlemini kestiği nokta bulunur. O noktanın yatay uzaklığı menzildir. Kutunun alt kenarı görüntünün alt sınırına değiyorsa taban kadraj dışıdır ve range_valid = 0, range_norm = 1 yazılır. Bu hesap gerçek araçta da yalnız uçuş kontrolcüsünün attitude ve irtifa tahmiyle yapılabilir. Geometri, MuJoCo'nun kendi kamera projeksiyonuyla milyonda bir hata içinde doğrulanmıştır.

# 4. YOLO Çıktısının RL'de Kullanımı

## 4.1 Dedektör

| Öğe | Değer |
| --- | --- |
| Model | Ultralytics YOLO11n (2.6 M parametre), giriş 320 piksel, COCO ön-eğitimli ağırlıktan ince ayar |
| Sınıflar | obstacle (engel), target (hedef) |
| Eğitim verisi | 6528 simülatör karesi; kutu etiketleri segmentation'dan otomatik türetildi |
| Gecikme | Kare başına yaklaşık 5.5 ms (Apple M3, MPS) |
| Kalite (görülmemiş ışık) | Engel recall 0.95-0.98, engel precision 0.94-0.96, 5 m içi hedef recall 0.97-0.98, sahte hedef < %2 |
| Onay | Eğitimde görülen engel şekilleriyle (kutu, silindir, kapsül, küre) sınırlı onay; ortam başka şekil isteyen sahneyi reddeder |

## 4.2 Dedektör çıktısının dört kullanım yeri

YOLO çıktısı RL sisteminde dört ayrı yerde kullanılır; hepsi yalnız kutu listesine dayanır.

- 1. Politikanın görsel girdisi. Kutular Bölüm 3.4'teki yuva vektörüne çevrilir ve observation'ın 'detections' kanalı olur. Politika engelleri ve hedefi yalnız bu vektörden bilir.

- 2. Hover durum makinesinin görsel kapısı. 'Hedef görünüyor mu' sorusu, güveni >= 0.50 ve alanı >= 16 piksel bir hedef kutusunun varlığıyla cevaplanır. Bu kapı acquired, target_lost ve hold geçişlerini belirler. Hedef kutusunun yatay merkezi target_alignment ödülünü besler.

- 3. Hız sınırlayıcı. Kadrajın orta koridorunda (merkezden +/- %40 genişlik) engel yuvası varsa yatay hız 1.0/s x (menzil - 0.6 m) ile sınırlanır (en az 0.15 m/s). Tabanı kadraj dışı yakın engel 0.5 m menzilde sayılır.

- 4. Terminal hover yardımcısı. Hedefin 2.5 m içinde (approach, settle, hold durumları) hedef kutusundan hedef merkezinin yere göre konumu hesaplanır ve klasik bir kontrolcü aracı merkezin üstüne götürür (Bölüm 5.4).

## 4.3 Politikaya verilmeyenler

Aşağıdakiler politikaya hiçbir biçimde girmez; yalnız simülasyonda ödül, terminasyon ve tanı için kullanılır: engellerin ve hedefin dünya koordinatları, derinlik haritası, segmentation maskesi, en yakın engel mesafesi (yalnız proximity ödülünde), gerçek hedef mesafesi (yalnız başarı ve ödül hesabında).

# 5. Action Space (vision-action-v3)

Action, [-1, 1] aralığında 4 sayıdır (Box(-1, 1, (4,))). Politika hız komutu üretir; altındaki klasik kontrolcü bu hızı takip eder.

| İndeks | Anlamı | Ölçek |
| --- | --- | --- |
| 0 | Gövde çerçevesinde ileri/geri hız | x 1.5 m/s |
| 1 | Gövde çerçevesinde yanal hız (sol pozitif) | x 1.5 m/s |
| 2 | Dünya dikey hızı | x 1.0 m/s |
| 3 | Yaw-rate (dönüş hızı) | x 1.5 rad/s |

## 5.1 Büyüklük kırpması

Yatay hızın büyüklüğü 1.5 m/s ile sınırlanır (bileşen bazlı değil, vektör büyüklüğü): çapraz komutta araç 1.41 kat hızlanamaz. Gerçek bir quadrotor yatay düzlemde izotropiktir.

## 5.2 Kamera konisi kısıtı: 'baktığın yöne uç' (ADR-024)

Tek ileri bakan kamera yanı ve arkayı görmez. Ölçülen defekt: serbest (holonomik) harekette çarpışmaların 13/14'ü kameranın görmediği yöne hareketle oluyordu. Kısıt:

- Seyir, arama ve acquired durumlarında yatay hız komutu, kameranın optik ekseni etrafında yarım açısı 30 derece olan koniye Öklid izdüşümüyle taşınır. Koni içindeki komut değişmez; yana komut koninin kenarına kayar (daha yavaş, ileri-çapraz); 120 dereceden geriye komut sıfırlanır. Yön değiştirmek için yaw kullanılır.

- Settle ve hold durumlarında koni içi bileşen korunur, koni dışı bileşen 0.5 m/s ile sınırlanır; böylece hedef üstünde ince düzeltme mümkün kalır.

## 5.3 Menzil tabanlı hız sınırlayıcı (ADR-024 Revizyon 2)

Koni izdüşümünden sonra uygulanır. Orta koridorda en yakın engel yuvasının menziline göre yatay hız büyüklüğü sınırlanır: sınır = max(1.0/s x (menzil - 0.6 m), 0.15 m/s). Yön korunur; politika dönmek için zaman kazanır. Bu katman yalnız dedektör kutularını kullanır.

## 5.4 Terminal hover yardımcısı (ADR-025)

Hover durumu approach, settle veya hold ise politikanın action'ı kullanılmaz; yardımcının komutu uygulanır:

- Hedef merkezi tahmini: kutunun üst kenarı (uzak kenar) zemin düzlemine izdüşürülür; hedef 2 x 2 m olduğu için merkez, uzak kenardan bakış yönünde 1.2 m geri alınır (hizalı 1.0, köşegen 1.41). Alt kenar kadraj içindeyse yakın kenar da izdüşürülür ve merkez ikisinin ortasıdır.

- Komut: yatay hız = 1.0 x ofset (sınır 0.5 m/s); dikey hız = 1.0 x (1.11 m - irtifa) (sınır 0.3 m/s); yaw-rate = -0.8 x kutunun yatay merkez kayması (sınır 0.5 rad/s), hedefi kadrajda ortalar.

- Hedef kutusu yoksa yerinde hover edilir; dedektör hedefi 2.5 s boyunca kaybederse durum makinesi görevi bırakır.

Ölçülen tahmin hatası (güvenli bölge içinde rastgele 397 poz): medyan 0.24 m, %90'lık dilim 0.50 m. Yardımcı eklenmeden önce hiçbir politika tek bir başarılı hover üretememişti; eklendikten sonra hedefe varan episode'ların tamamına yakını başarıyla bitti.

## 5.5 Komutun kontrolcüye aktarımı

Kısıtlı hız komutu yaw çerçevesinden dünya çerçevesine çevrilir. Kontrolcü her fizik adımında (500 Hz) bir konum referansını bu hızla ilerletir ve yaw referansını yaw-rate ile günceller; referanslar çalışma alanının içinde tutulur. Kademeli kontrolcü konum hatasından attitude, attitude'dan body-rate, body-rate'ten rotor itkilerini üretir.

6. Ödül Fonksiyonu

Adım ödülü, aşağıdaki bileşenlerin toplamıdır. Her bileşen ayrı loglanır (ADR-012). Ağırlıklar vision_navigation_v4.toml dosyasındadır ve v0/v3 ortamlarıyla birebir aynıdır; böylece ölçülen fark yalnız algı ve kısıt katmanlarına atfedilebilir. Aşağıda 'durum' hover durum makinesinin durumudur (Bölüm 7).

## 6.1 İlerleme ve seyir bileşenleri

| Bileşen | Formül | Ağırlık | Aktif olduğu durumlar | Amaç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| target_progress | w x (önceki mesafe - şimdiki mesafe); mesafe gerçek hover noktasına 3B | 5.0 /m | her adım | Hedefe yaklaşmayı ödüllendirir; rota uzunluğuna normalize edilmez (REV-029) |
| progress_refund | -(biriken progress) yalnız fiziksel başarısızlıkta | - | çarpışma, sınır dışı, min irtifa, aşırı eğim | 'Hedefe git sonra çak' kazancını siler (REV-033) |
| cruise_altitude | -w x max(0, 1.422 m - irtifa) | 0.05 | transit, search | Alçak uçmak kamerayı kör eder; seyirde irtifa tutulur (REV-036) |
| bearing_alignment | -w x ¦inanılan hedefe yön hatası¦ / pi | 0.10 | search, acquired, approach, settle | Kamerayı hedef yönüne doğrultur; goal position'ten türetilir (REV-041) |
| target_visible | +w hedef kutusu varken | 0.005 | her adım | Hedefi kadrajda tutmayı teşvik eder; time_penalty'nin altında (REV-027) |
| target_alignment | -w x (kutu yatay merkez kayması)^2 | 0.20 | acquired, approach; hedef görünürken | Hedefi kadrajda ortalar |

## 6.2 Yerleşme (settle) bileşenleri

Dördü de aynı biçimdedir: yalnız terminal fazda ve sınırı aşan fazlalığın karesi. Sınır içinde ceza yoktur; başarı ölçütü gevşetilmez, yalnız öğretilir (REV-042, REV-046).

| Bileşen | Formül | Ağırlık | Aktif olduğu durumlar |
| --- | --- | --- | --- |
| settle_speed | -w x max(0, hız - hız payı)^2; hız payı 2.5 m'de 1.5 m/s'den güvenli bölge kenarında 0.25 m/s'ye doğrusal iner, bölge içinde 0 | 0.50 | acquired, approach, settle, hold |
| settle_altitude | -w x max(0, ¦irtifa hatası¦ - irtifa payı)^2 | 0.96 | acquired, approach, settle, hold |
| settle_tilt | -w x max(0, eğim - 10 derece)^2 | 11.4 | settle, hold |
| settle_angular_rate | -w x max(0, açısal hız - 0.35 rad/s)^2 | 1.22 | settle, hold |

## 6.3 Hold, güvenlik ve düzgünlük bileşenleri

| Bileşen | Formül | Ağırlık | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| hover_hold | +w her hold adımında | 0.40 /adım | 3 s kesintisiz hold = 60 adım x 0.40 = 24.0; hedef dışında biriktirilemez |
| proximity | -w x clip((0.75 m - en yakın engel mesafesi)/0.75, 0, 1)^2 | 0.05 | Simülasyon ayrıcalıklı bilgisi; yalnız ödül şekillendirmesi, politikaya girmez |
| smoothness | -w x ¦¦action - önceki action¦¦^2 | 0.02 | Sıçramalı komutları caydırır |
| time | -w her adım | 0.01 | Oyalanmayı caydırır |

## 6.4 Terminal bileşenler

| Bileşen | Değer | Ne zaman |
| --- | --- | --- |
| success | +30.0 | Hold sayacı 3 s'yi tamamladığında (episode biter) |
| collision | -25.0 | Engel çarpışması (episode biter); progress iadesi de uygulanır |
| out_of_bounds | -15.0 | Çalışma alanı dışına çıkma (episode biter) |
| abort | -10.0 | Durum makinesi abort'u: target_lost, stale_frame, search_timeout (episode biter) |

Tasarım kısıtı: bir engelin içinden geçmenin kazancı (kısa yol x 5.0/m) collision_penalty'nin altında kalmalıdır; 5 m'lik kısa yol 25.0 kazandırır ve ceza 25.0'dır. Bu oran engel yoğunluğundan bağımsızdır.

# 7. Hover Durum Makinesi (ADR-017)

Durum makinesi görevin fazını belirler; ödül bileşenlerinin hangi durumlarda aktif olduğunu, kısıtların gevşediği durumları ve yardımcının devreye girdiği durumları o tanımlar.

| Durum | Koşul | Not |
| --- | --- | --- |
| transit | Başlangıç; hedef henüz tespit edilmedi | Politika seyir halinde, koni kısıtı tam |
| search | İnanılan hedefe <= 4 m ve hedef görülmedi | Arama; 12 s içinde bulunmazsa search_timeout abort |
| acquired | Hedef kutusu kesintisiz 0.30 s görüldü | Hedef 2.5 m'den uzak |
| approach | Gerçek hedefe yatay mesafe <= 2.5 m | Yardımcı devrede |
| settle | Güvenli iç bölgede (merkeze <= 0.65 m) | Koni kısıtı gevşer (0.5 m/s), yardımcı devrede |
| hold | Beş hover koşulu birlikte sağlanıyor | Sayaç ilerler; bozulursa sıfırlanır |
| success | Hold 3 s kesintisiz tamamlandı | Yalnız hold'dan girilir |
| abort | target_lost (2.5 s kayıp), stale_frame, search_timeout | Geri dönüş yok |

ADR-017 Revizyon 1 (30 Eylül 2026): acquired durumunda hedef kaybedilir ve inanılan hedefe mesafe arama yarıçapının (4 m) dışındaysa abort yerine transit'e dönülür. Uzaktan bir bakışla görülen hedefin kadrajdan çıkması görevi bitirmez; arama yarıçapı içindeki kayıp aynen abort üretir.

# 8. Eğitim Düzeni

| Öğe | Değer |
| --- | --- |
| Algoritma | PPO (Stable-Baselines3 2.9), MultiInputPolicy, ağ 256 x 256 |
| Hiperparametreler | lr 3e-4, n_steps 512, batch 256, 10 epoch, gamma 0.99, GAE 0.95, clip 0.2, entropy 0, value 0.5, grad clip 0.5 |
| Ortam | 4 paralel süreç (subproc), her birinde dedektör; ~100 adım/s |
| Adım sayısı | 600k / seed (yaklaşık 2.5-3 saat); 1.2M denemesi ek kazanç vermedi |
| Normalizasyon | Yalnız ödül normalize edilir; observation zaten sınırlı |
| Eğitim görsel alanı | Geniş randomization (ışık 0.5-1.5, pozlama 0.6-1.4, gamma 0.74-1.30, gürültü, vinyet, bulanıklık) |
| Evaluation protokolü (ADR-023 §10) | Görülmemiş loş-soğuk ışık alanı, 40 episode, deterministik politika, 3 seed; kapı: varış >= %80, çarpışma <= %10 |

# 9. Sonuçlar (30 Eylül 2026)

## 9.1 Üç seed protokolü

| Seed | Hover başarısı | Hedefe varış | Çarpışma | Ortalama getiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20260912 | %87.5 | %87.5 | %5.0 | +95.3 |
| 20260913 | %77.5 | %77.5 | %22.5 | +81.4 |
| 20260914 | %87.5 | %87.5 | %12.5 | +96.9 |
| Ortalama | %84.2 | %84.2 | %13.3 | +91.2 |

## 9.2 Aynı seed'de adım adım iyileşme

| Aşama | Varış | Çarpışma | Hover başarısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Serbest (holonomik) hareket, ADR-020 | %55 | %35 | %0 |
| + kamera konisi kısıtı (ADR-024) | %70 | %17.5 | %0 |
| + terminal hover yardımcısı (ADR-025) | %77.5 | %10 | %77.5 |
| + erken tespit kaybı kuralı (ADR-017 R1) | %87.5 | %10 | %87.5 |
| + menzil tabanlı hız sınırlayıcı (ADR-024 R2) | %87.5 | %5 | %87.5 |

## 9.3 Bilinen sınırlar ve sıradaki adımlar

- Çarpışma kapısı ortalamada geçilmedi; seed'ler arası yayılım büyük (%5-%22.5). Kalan çarpışmalar aracın hızlı dönerken kadraj dışına kayan engellere sürüklenmesinden.

- Eğitilmiş politikaya sonradan eklenen yavaşlama kuralları (dönerken yavaşlama, kenardaki yakın engelde yavaşlama) çarpışmayı artırdı ve geri alındı; bu tür kurallar eğitim sırasında açık olmalıdır.

- Dedektör görülmemiş engel şekline (elipsoit) genellemiyor; onay eğitim şekilleriyle sınırlıdır. Hedef büyük ölçüde renginden tanınır.

- Sıradaki adaylar: dönüş-hız bağlaması açıkken yeni seed eğitimi; engel belleği; ardından yoğunluk merdiveni (10, 20, 40 engel).